Проектирование асинхронного двигателя

2018 г.

# Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	3

3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ	4

3.1 Выбор главных размеров электродвигателя	4

3.2. Расчет размеров зубцовой зоны и обмотки статора	6

3.3. Выбор воздушного зазора	10

3.4. Расчет короткозамкнутого ротора	10

3.5 Расчет магнитной цепи	12

3.6. Расчет параметров асинхронной машины для номинального режима	14

3.7. Потери и КПД	17

3.8. Расчет рабочих характеристик	19

3.9 Расчет пусковых характеристик	21

3.9.1. Расчет токов с учетом влияния изменения параметров под влиянием эффекта вытеснения тока (без учета влияния насыщения от полей рассеяния)	21

3.9.2 Расчёт пусковых характеристик с учётом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния	24

4. тепловой и вентиляционный расчеты	29

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	34

# ВВЕДЕНИЕ

Производство современных электрических машин требует применения все более совершенных материалов, а их проектирование должно опираться на результаты последних исследований в области электромашиностроения. Экономия потребляемой электроэнергии и уменьшение капитальных затрат на электропривод различных объектов постоянно требуют новых усовершенствований. В электроприводе машин и механизмов используются, в основном, асинхронные двигатели и двигатели постоянного тока. Доминирующее положение по количеству и установленной мощности занимают асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. Развитие полупроводниковой технике позволило создать регулируемый асинхронный электропривод с характеристиками, не уступающими по своим показателям электроприводам постоянного тока. Для современного электромашиностроения свойственны единые серии электрических машин, характеризуемых общностью назначения и подобием конструкции всей серии. С учетом этого законы проектирования машин также характеризуются общностью, устанавливающей наиболее целесообразные соотношения основных размеров и параметров. Основные методы проектирования электрических машин создавались на основе этих законов и большого опыта проектирования и длительной эксплуатации. Поэтому при проектировании особое внимание уделяется расчету и проектированию серийных электрических машин. Однако студент в своей работе проектирует единичную машину, и для более глубокого усвоения особенностей проектирования на всех этапах выполнения проекта рекомендуется вести «вручную». Несмотря на сложную экономическую ситуацию, наблюдается значительный прогресс практически во всех отраслях электромашиностроения. Поэтому сложно собрать большое количество технической информации и свести ее в единое целое. В данном учебном пособии представлены лишь основные сведения по проектируемым асинхронным машинам серии 4А и АИ. Курсовой проект имеет целью ознакомить студента с современной практикой проектирования электрических машин и её основными проблемами, научить его применять полученные знания при решении реальной задачи, развить навыки самостоятельной работы и принятия решений.

# 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Номер варианта | Исходные данные для проектирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2,Вт | n1, об/мин | U1нф, В | η, о.е. не менее | m | f1, Гц | cosφ, о.е. |
| 14 | 14000 | 3000 | 220 | 0,77 | 3 | 50 | 0,89 |

# 3. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТИРУЕМОГО ДВИГАТЕЛЯ

# 3.1 Выбор главных размеров электродвигателя

1.Предварительно выбираем высоту оси вращения по рис. 8.17, а (здесь и далее все формулы, таблицы и рисунки из [ ]) h = 160 мм.

Dа = 0,272 м (Dа – наружный диаметр статора).

2.Определяем внутренний диаметр статора:

D=KD•Dа=0,56•0,272=0,152 (м) , где 				           (1)

KD- коэффициент пропорциональности, определяемый по табл. 8.7.

3.Полюсное деление:

| τ=πD2p=3.14⋅0.1522=0.239 м, | (2) |
| --- | --- |

где 2p - число пар полюсов.

4. Определяем расчетную мощность:

P = (P2•kЕ)/(•cos ) , где						           (3)

kЕ - отношение ЭДС обмотки статора к номинальному напряжению,

определяем по рис. 8.20, kЕ = 0,983

 - КПД асинхронного двигателя, по рис. 8.21,a ,  = 0,77 , cos = 0,89

P2 - мощность на валу двигателя, Вт

P = (14•103•0,983) / (0,77•0,89) = 18206 (Вт)

5.Определяем электромагнитные нагрузки (предварительно) по рис. 8.22, б:

Линейная нагрузка (отношение тока всех витков обмотки к длине окружности) А = 34103 (А/м)

Индукция в воздушном зазоре Bd= 0,738 (Тл)

6.Предварительный обмоточный коэффициент выбираем в зависимости от типа обмотки статора. Для однослойных обмоток kО1 = 0,95  0,96.

Примем kО1 = 0,96.

7.Расчетная длина воздушного зазора определяется по формуле:

ld = P / ( kВ•D2••kО1•A•Bd) , где 					           (4)

k В - коэффициент формы поля, предварительно принимают равным

kВ =  / (22) = 1,11 					           (5)

 - синхронная угловая скорость вала двигателя, рад/с, расчитывается по формуле:

| Ω=2πf1p=2⋅3.14⋅501=314рад/с, | (6) |
| --- | --- |

гдеf1 - частота питания, Гц

ld = 18206 / (1,11•0,1522•314•0,96•34•103•0,738) = 0,091(м)

8.Проверяем отношение  = ld /  . Оно должно находиться в пределах 0,19  0,87, определяемых по рис. 8.25:

 = 0,091 / 0,239 = 0,38

Значение  = 0,38 находится в рекомендуемых пределах.

# 3.2. Расчет размеров зубцовой зоны и обмотки статора

1.Определяем предельные значения зубцового деления t1 по рис. 6-15:

t1max = 18 (мм) t1min = 13 (мм)

2.Предельные значения числа пазов статора определяем по следующим формулам:

| Z1min=πDt1max=3.14⋅0.1520.018=26 | (7) |
| --- | --- |
| Z1max=πDt1min=3.14⋅0.1520.013=37 | (8) |

Принимаем Z1 = 36, тогда q = Z1 / (2p•m), где m - число фаз: 			 	          (9)

q = 36 / (2•3) = 6

Обмотка однослойная.

3.Окончательно определяем зубцовое деление статора:

t1=πD2p⋅m⋅q=3.14⋅0.1522⋅3⋅6=0.014 м = 14•10-3 м 		         (10)

4.Находим число эффективных проводников в пазу (предварительно, при условии, что параллельные ветви в обмотке отсутствуют (а=1)):

un' = π⋅D⋅AI1H⋅Z1 , где                                                             (11)

I1H - номинальный ток обмотки статора, A, и определяется по формуле:

I1H = P2 / (m•U1H••cos) = 14•103/ (3•220•0,77•0,89) = 28,06(A) 	      (12)

un'= 3,14⋅0,152⋅34⋅10328,06⋅36 = 16 					        (13)

5. Принимаем а=2, тогда

un= а•un' = 2•16 = 32							        (14)

6.Получаем окончательные значения:

число витков в фазе обмоткиω1=un⋅Z12⋅a⋅m=32⋅362⋅2⋅3=96                        15)

линейная нагрузка

| A=2⋅I1H⋅mπ⋅D⋅ω1=2⋅28.06⋅3⋅963.14⋅0.152=33.8⋅103 А/м, | (16) |
| --- | --- |

поток

Ф = kE⋅U1H4⋅мkB⋅ko1⋅f1⋅(1)-1 , где						         (17)

kО1 - окончательное значение обмоточного коэффициента, определяем по формуле:

kО1 = kУ•kР , где 									         (18)

kУ - коэффициент укорочения, для однослойной обмотки kУ = 1

kР - коэффициент распределения, определяется из табл. 3.16 для первой гармоники: kР = 0,957

Ф = 0,984⋅2204⋅1,11⋅0,957⋅50⋅96 = 0,01 (Вб)

индукция в воздушном зазоре

| Bδ=pD⋅lδΦ=1⋅0.010.152⋅0.091=0.723 Тл | (19) |
| --- | --- |

Если полученное значение Вδ выходит за пределы рекомендуемой области более чем на ± 5 %, следует принять другое значение числа uп и повторить расчет. В данном случае превышение менее 5 % , значит Вd и А  находятся в допустимых пределах .

7.Плотность тока в обмотке статора (предварительно):

J1 = (AJ1)/ A= (181•109)/ (33,8•103)= 5,36•106 (А/м2), где 	         (20)

произведение линейной нагрузки на плотность тока определяется по рис. 8.27, б.

8.Сечение эффективного проводника (предварительно):

qЭФ = I1H / (a•J1) = 28,06 / (2•5,13•106) = 2,73•10-6 (м2) = 2,73(мм2) (21)

Принимаем nЭЛ = 2, тогда

qЭЛ = qЭФ / 2 = 2,73 / 2 = 1,365 (мм2)

nЭЛ - число элементарных проводников

qЭЛ - сечение элементарного проводника

Выбираем обмоточный провод ПЭТВ (по табл. П3.1) со следующими данными:

номинальный диаметр неизолированного провода dЭЛ = 1,32 мм

среднее значение диаметра изолированного провода dИЗ = 1,384 мм

площадь поперечного сечения неизолированного провода qЭЛ = 1,118 мм2

площадь поперечного сечения эффективного проводника  qЭФ = 1,118•2 = 2,236 (мм2)

9.Плотность тока в обмотке статора (окончательно):

| J1=I1Ha⋅q⋅n=28.062⋅1.118⋅10−6⋅2=5.1⋅106 А/м2=6.27 А/мм2 | (22) |
| --- | --- |

Паз статора - по рис. 1, a с соотношением размеров, обеспечивающим параллельность боковых граней зубцов.

1.Принимаем предварительно по табл. 8.10:

значение индукции в зубцах статора BZ1 = 1,9 (Тл)

значение индукции в ярме статора Ba = 1,6 (Тл), тогда ширина зубца

bZ1= Bδ⋅t1⋅ℓδBz1⋅ℓCT1kC , где (23)

kC - коэффициент заполнения сердечника сталью, по табл. 8.11 для оксидированных листов стали марки 2013 kС = 0,97

lСТ1 - длина стали сердечников статора , для машин с d  1,5 мм

lСТ1 ld = 0,091 (м)

bZ1 = 0,739∗16∗10−3∗0,0891,9∗0,089∗0,97= 6,4•10-3 (м) = 6,4 (мм)

высота ярма статора

ha=Φ2⋅Ba⋅lCТ1⋅kC=0.012⋅1.6⋅0.091⋅0.97=0.0352    (24)

2.Размеры паза в штампе принимаем:

ширина шлица паза bШ= 4,0 (мм)

высота шлица паза hШ = 1,0 (мм) ,  = 45

высота паза

hП= Da−D2−ha = 272−1522−35,2 =23,8 (мм) (25)

ширина нижней части паза

b2 = πD+2⋅hΠZ1−bz1= 3,14⋅152+2⋅23,836−6,4 = 14,5 (мм) (26)

ширина верхней части паза

b1 = π⋅D+2⋅h  −b  −Z1⋅bz1Z1−π= 3,14⋅152+2⋅1−4−36⋅6,436−3,14= 10,4 (мм) (27)

h1 = hП- (h + b2−b2) = 23,8−1+10,4−42= 19,6 (мм) (28)

3.Размеры паза в свету с учётом припусков на сборку: для h = 160  250 (мм) bП= 0,2 (мм); hП= 0,2 (мм)

b2 = b2 - bП= 14,5 - 0,2 = 14,3 (мм) (29)

b1 = b1 - bП= 10,4 - 0,2 = 10,2 (мм) (30)

h1 = h1 - hП= 19,6 - 0,2 = 19,4 (мм) (31)

Площадь поперечного сечения паза для размещения проводников:

SП = b1©+b2©2∗h1©−SИЗ−SПР , где (32)

площадь поперечного сечения прокладок SПР = 0

площадь поперечного сечения корпусной изоляции в пазу

SИЗ = bИЗ•(2•hП+b1 +b2) , где (33)

bИЗ - односторонняя толщина изоляции в пазу, по табл. 3.1 bИЗ = 0,4 (мм)

SИЗ = 0,4•(2•23,8+14,5+10,4) = 29 (мм2)

SП = 0,5•(14,3+10,2)•19,4− 29 = 208,65 (мм2)

4.Коэффициент заполнения паза:

kЗ = [(dИЗ)2•un•nЭЛ] / SП = (1,4052•40•2)/ 208,65 = 0,757 (34)

Полученное значение kЗ для механизированной укладки обмотки чрезмерно велико. Коэффициент заполнения должен находиться в пределах 0,70  0,72 (из табл. 3-12 [ ]). Уменьшим значение коэффициента заполнения увеличив площадь поперечного сечения паза.

Примем BZ1 = 1,94 (Тл) и Ba = 1,64 (Тл), что допустимо, так как эти значения превышают рекомендуемые только на 2,5 - 3 %.

5.Повторяем расчет по пп. 1-4.

bZ1 = 0,739⋅0,016⋅0,0891,94⋅0,091⋅0,97= 0,0063(м)= 6,3(мм) b2 = 11,75−0,2 = 11,55 (мм)

ha = 0,012⋅1,64⋅0,091⋅0,97= 0,0353(м) = 35,3(мм)   b1 = 8,66−0,2 = 8,46 (мм)

hП = 272−1522−35,3 = 24,7 (мм)    h1 = 20,45−0,2 = 20,25 (мм)

b2 = 3,14⋅(152+2⋅24,7)36−6,3 = 11,75 (мм)

b1 = 3,14⋅(152+2⋅1−4)−36⋅м6,336−3,14 = 8,66 (мм)

h1 = 24,7−1+8,66−42= 20,45 (мм)

SИЗ = 0,4⋅(2⋅24,7+11,75+8,66)= 29,9 (мм2)

SП = 11,55+8,462·20,25−29,9= 172,7 (мм2)

kЗ = 1,3842·32·2172,7 = 0,7088  0,71

Размеры паза в штампе показаны на рис. 1 , a .

# 3.3. Выбор воздушного зазора

1.Определяем воздушный зазор (по рис. 8.31):  = 0,8 (мм)

2.Число пазов ротора (по табл. 8.16): Z2 = 28

# 3.4. Расчет короткозамкнутого ротора

3.Внешний диаметр:

D2 = D−2· = 0,152−20,8•10-3 = 0,150 (м) (35)

4.Длина магнитопровода ротора l2 = l1 = 0,091 (м)

5.Зубцовое деление:

t2 = ( •D2)/ Z2 = (3,14•0,150)/ 28 = 0,0168 (м) = 16,8 (мм) (36)

6.Внутренний диаметр ротора равен диаметру вала, так как сердечник непосредственно насажен на вал:

DJ = DВ = kВ•Dа = 0,23•0,272 = 0,0626 (м)  60 (мм) (37)

Значение коэффициента kВ взято из табл. 8.17 : kВ = 0,23

7.Предварительное значение тока в стержне ротора:

I2 = ki •I1 •i , где  (38)

ki - коэффициент , учитывающий влияние тока намагничивания и сопротивления обмоток на отношение I1 / I2. ki = 0,2+0,8•cos  = 0,93

i - коэффициент приведения токов :

i = (2•m1•1•kO1 ) / Z2 = (2•3•96•0,957) / 28 = 19,7 (39)

I2 = 0,93•28,06•19,7 = 514,1 (А)

8.Площадь поперечного сечения стержня:

qС = I2 / J2 , где (40)

J2 - плотность тока в стержнях ротора, при заливке пазов алюминием выбирается в пределах J2 = (2,53,5)•106 (А/м2).

qC = 514,1 / (3,5•106) = 146,9•10-6 (м2) = 146,9 (мм2)

9.Паз ротора - по рис. 1. б. Проектируем грушевидные закрытые пазы с размерами шлица bШ = 1,5 мм и hШ = 0,7 мм. Высоту перемычки над пазом выбираем равной hШ = 1 мм.

Допустимая ширина зубца:

bZ2 = Bδ⋅t2⋅ℓδBz2⋅ℓCT2kC = 0,723⋅16,8⋅10−3⋅0,0911,8⋅0,091⋅0,97= 7,0•10-3 (м) = 7,0 (мм) (41)

BZ2 - индукция в зубцах ротора, по табл. 8.10 BZ2 = 1,8 (Тл)

Размеры паза:

b1=π⋅D2−2⋅h  −2⋅h  −Z2⋅bz2π+Z2=3,14⋅151−2⋅0,7−2⋅1−28⋅9,13,14+28=10,5 (мм) (42)

b2 = b12⋅Z2π+π2−4⋅qCZ2π−π2= 10,42⋅283,14+3,142−4⋅146,9283,14−3,142= 5,54 (мм)                   (43)

h1 = (b1 - b2)•(Z2 / (2•)) = (10,5 - 5,54)•(28/6,28) = 22,11 (мм) (44)

Принимаем b1 = 10,5 мм , b2 = 5,5 мм, h1 = 22,11 мм.

10.Уточняем ширину зубцов ротора:

bZ2 = •D2−2⋅h   +h  −b1Z2−b1 = 3,14⋅150−2⋅0,7+1−10,528−10,5  9,1 (мм)       (45)

bZ2 = •D2−2⋅h    +b2Z2−b2 = 3,14•150−2⋅31,81+5,528−5,5  9,1 (мм) (46)

bZ2 = bZ2  9,1 (мм)

Полная высота паза:

hП2 = hШ + hШ +0,5•b1 +h1 +0,5•b2 =

=1+0,7+0,5•10,5+22,11+0,5•5,5 = 31,81 (мм) (47)

Сечение стержня:

qC = (/8)•(b1•b1+b2•b2)+0,5•(b1+b2)•h1 =

= (3,14/8)•(10,52+5,52)+0,5•(10,5+5,5)•22,11 = 195,2 (мм2) (48)

11.Плотность тока в стержне:

J2 = I2 / qC = 514,1 / 195,2•10-6 = 3,49•106 (А/м2) (49)

12.Короткозамыкающие кольца. Площадь поперечного сечения:

qКЛ = IКЛ / JКЛ, где (50)

JКЛ - плотность тока в замыкающих кольцах:

JКЛ = 0,85•J2 = 0,85•3,49•106 = 2,97•106 (А/м2) (51)

IКЛ - ток в кольцах:

IКЛ = I2 /  , где (52)

 = 2•sin π⋅pZ2 = 2•sin 3,14⋅128 = 0,224 (53)

IКЛ = 514,1 / 0,224 = 2295,1 (A)

qКЛ = 2295 / 2,97•106 = 772,7•10-6 (м2) = 772,7 (мм2)

13.Размеры замыкающих колец:

hКЛ = 1,25•hП2 = 1,25•31,8 = 38,2 (мм) (54)

bКЛ = qКЛ / hКЛ = 772,7 / 38,2  = 20,2 (мм) (55)

qКЛ = bКЛ•hКЛ = 38,2 •20,2 = 771,6 (мм2) (56)

DК. СР = D2 - hКЛ = 150 - 38,2  = 111,8 (мм) (57)

# 3.5 Расчет магнитной цепи

Магнитопровод из стали 2013; толщина листов 0,5 мм.

1.Магнитное напряжение воздушного зазора:

Fd= 1,59•106•Bd•kd•d, где (58)

kd- коэффициент воздушного зазора :

kd= t1/(t1-•d ) , где (59)

 = b   1d25+b   1d = 40,825+40,8 = 2,5 (60)

kd= 1414−2,5⋅0,8= 1,17

Fd= 1,59•106•0,723•1,17•0,8•10-3 = 893,25 (A)

2.Магнитное напряжение зубцовых зон:

статора

FZ1 = 2•hZ1•HZ1 , где (63)

hZ1 - расчетная высота зубца статора , hZ1 = hП1 = 24,7 (мм)

HZ1 - значение напряженности поля в зубцах статора , по таблице П1.7 при BZ1 = 1,94 (Тл) для стали 2013 HZ1 = 2430 (А/м)

FZ1 = 2•24,7•10-3•2430 = 120 (A)

расчетная индукция в зубцах:

BZ1 = Bδ⋅t1⋅ℓδbz1⋅ℓCT1kC= 0,723⋅0,014⋅0,0910,0063⋅0,091⋅0,97 = 1,934 (Тл) (64)

так как BZ1 1,8 (Тл), необходимо учесть ответвление потока в паз и найти действительную индукцию в зубце BZ1.

Коэффициент kПХ по высоте hZX = 0,5•hZ :

kПХ = b   X⋅ℓδbZX⋅ℓCTkc , где (65)

bПХ = 0,5•(b1+b2)= 0,5•(8,66+11,75) = 12,6 (66)

kПХ = 12,6⋅0,0916,3⋅0,091⋅0,97= 2,06

BZ1= BZ1 - 0•HZ1• kПХ (67)

Принимаем BZ1 = 1,94 (Тл), проверяем соотношение BZ1 и BZ1 :

1,94 = 1,934 - 1,256•10-6•2430•2,06 = 1,93

ротора

FZ2 = 2•hZ2•HZ2 , где (68)

hZ2 - расчетная высота зубца ротора :

hZ2 = hП2 - 0,1•b2 = 31,8- 0,1•5,5 = 31,25 (мм) (69)

HZ2 - значение напряженности поля в зубцах ротора, по таблице П1.7 при BZ2 = 1,8 (Тл) для стали 2013 HZ2 = 1520 (А/м)

FZ2 = 2•31,25 •10-3•1520 = 81,02 (A)

индукция в зубце:

BZ2 = Bδ⋅t2⋅ℓδbz2⋅ℓCT2⋅kC= 0,723⋅0,0215⋅0,0910,0091⋅0,091⋅0,97 = 1,799 (Тл)  1,8 (Тл) (70)

3.Коэффициент насыщения зубцовой зоны:

kZ = 1+FZ1+FZ2Fd= 1+120+81,02893,25= 1,23 (71)

4.Магнитное напряжение ярма:

статора

Fa = La •Ha , где (72)

La - длина средней магнитной линии ярма статора , м :

La = π⋅Da−ha2p = 3,14⋅0,272−0,03532= 0,376 (м) (73)

Ha - напряженность поля, по таблице П1.6 при Ba = 1,64 (Тл) Ha = 902 (А/м)

Fa = 0,376•902 = 339,2 (A)

Ba = Φ2⋅ha⋅ℓCT1⋅kC , где (74)

ha - расчетная высота ярма статора, м:

ha = 0,5•(Da - D) - hП1 = 0,5•(272 - 152) - 24,7 = 35,3 (мм) (75)

Ba = 0,012⋅35,3⋅10−3⋅0,091⋅0,97= 1,6407 (Тл)  1,64 (Тл)

ротора

Fj = Lj •Hj , где (76)

Lj - длина средней магнитной линии потока в ярме ротора:

Lj = 2•hj , где (77)

hj - высота спинки ротора:

hj = D2−Dj2 - hП2 = 151−602- 31,8 = 13,7 (мм) (78)

Lj = 2•13,7 •10-3 = 0,027 (м)

Bj = Φ2⋅hj⋅ℓCT2kC , где  (79)

hj - расчетная высота ярма ротора, м:

hj = 2+p3,2pD22−h   2= 2+13,2⋅11502−31,8= 40,5 (мм) (80)

Bj = 0,012⋅0,0405⋅0,091⋅0,97= 1,28 (Тл)

Hj - напряженность поля , по таблице П1.6 при Bj = 1,28 (Тл) Hj = 307 (А/м)

Fj = 0,027•307 = 8,29 (А)

5.Суммарное магнитное напряжение магнитной цепи на пару полюсов:

FЦ = Fd+FZ1+FZ2+Fa+Fj = 893,25+120+81,02+339,2+8,29= 1441,83 (A) (81)

6.Коэффициент насыщения магнитной цепи:

k = FЦ / Fd= 1441,83/893,25 = 1,6 (82)

7.Намагничивающий ток:

I = p⋅F0,9⋅m1⋅w1⋅kO1 = 1⋅1441,830,9⋅3⋅96⋅0,957= 7,3 (A) (83)

относительное значение

I • = I / I1H = 7,3 / 28,06 = 0,26 (84)

# 3.6. Расчет параметров асинхронной машины для номинального режима

1.Активное сопротивление фазы обмотки статора:

r1 = 115•L1q ⋅a , где (85)

115 - удельное сопротивление материала обмотки при расчетной температуре, Ом•м. Для класса нагревостойкости изоляции F расчетная температура равна 115 градусам. Для меди 115 = 10-6/41 Ом•м.

L1 - общая длина эффективных проводников фазы обмотки статора, м:

L1 = lСР1•1 , где (86)

lСР1 - средняя длина витка обмотки статора, м:

lСР1 = 2•(lП1 +lЛ1) , где  (87)

lП1 - длина пазовой части, lП1 = l1= 0,091 (м)

lЛ1 - лобовая часть катушки

lЛ1 = KЛ•bКТ +2•В , где (88)

KЛ - коэффициент, значение которого берётся из таблицы 8.21: KЛ = 1,2

В - длина вылета прямолинейной части катушки из паза от торца сердечника до начала отгиба лобовой части, м. Принимаем В = 0,01.

bКТ - средняя ширина катушки, м:

bКТ = π⋅D+h   12p•1 , где (89)

1 - относительное укорочение шага обмотки статора , 1 = 1

bКТ = 3,14⋅0,152+0,02472= 0,277 (м)

lЛ1 = 1,2•0,277+2•0,01 = 0,352 (м)

lСР1 = 2•(0,091+0,352) = 0,882 (м)

L1 = 0,882•96 = 84,67 (м)

r1 = 10−6⋅84,67 41⋅2,736⋅10−6⋅2 = 0,308 (Ом)

Длина вылета лобовой части катушки

lВЫЛ = KВЫЛ •bКТ +В = 0,26•0,277+0,01= 0,08202 (м)= 82,02 (мм) (90)

По таблице 8.21 KВЫЛ = 0,26

Относительное значение

r1• = r1•I1HU1H= 0,308•28,06220= 0,05 (91)

2.Активное сопротивление фазы обмотки ротора:

r2 = rC +2⋅r    Δ2 , где (92)

rC - сопротивление стержня:

rC = 115•l2qC , где (93)

для литой алюминиевой обмотки ротора 115 = 10-6 / 20,5 (Ом•м).

rC = 10−6⋅0,09120,5⋅146,9⋅10−6= 22,2•10-6 (Ом)

rКЛ - сопротивление участка замыкающего кольца, заключенного между двумя соседними стержнями:

rКЛ = 115•π⋅D           Z2⋅q= 10−6⋅3,14⋅0,11720,5⋅28⋅771,6⋅10−6 = 1,01•10-6 (Ом) (94)

r2 = 22,2•10-6+2⋅1,01⋅10−60,2852 = 47,1•10-6 (Ом)

Приводим r2 к числу витков обмотки статора:

r2 = r2•4⋅m1⋅w1⋅kO12Z2 = 47,1•10-6•4⋅3⋅96⋅0,957228 = 0,170 (Ом) (95)

Относительное значение:

r2 • = r2 •I1HU1H= 0,170•28,06220= 0,02168  0,022

3.Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора:

х1 = 15,8•f1100⋅ω11002⋅ℓδp∗q•(П1 +Л1 +Д1 ) , где (96)

П1 - коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния:

П1 = h23⋅b1⋅kβ+h1b1+3⋅hkb1+b    +h    b    ⋅kβ , где (97)

h2 = h1 - 2•bИЗ = 20,45 - 2•0,4 = 19,65 (мм)

b1 = 8,66 (мм)

hK = 0,5•(b1 - b ) = 0,5•(8,66 - 4) = 2,33 (мм)

h1 = 0 (проводники закреплены пазовой крышкой)

k = 1 ; k = 1 ; ld= ld= 0,091 (м)

П1= 19,653⋅8,66+3⋅2,338,66+2⋅4+14= 1,4

Л1 - коэффициент магнитной проводимости лобового рассеяния:

Л1 = 0,34•qld•(lЛ1 - 0,64••) = 0,34•60,091•(0,352 - 0,64•0,239)= 3,8 (98)

Д1 - коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния :

Д1 = t112⋅δ⋅kδ• , где (99)

 = 2•kСК•k - kO12 t2t12•(1+СК2) , где (100)

k = 1

СК = 0 , так как отсутствует скос пазов

kСК определяем по кривым рис. 8.51  в зависимости от t2/t1 и СК

t2t1= 16,814= 1,34;    СК= 0;    kСК= 1,4;

 = 2•1,4•1 - 0,9572•1,342 = 1,15

Д1= 1412⋅0,8⋅1,17•1,15 = 1,43

х1 = 15,8•50100⋅961002⋅0,0911∗6•(1,4+3,8+1,43) = 0,731 (Ом)

Относительное значение

х1•= х1•I1HU1H= 0,731•28,06220= 0,093 (101)

4.Индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора:

х2 = 7,9•f1 •ld•(П2 +Л2 +Д2+ СК)•10-6 (102)

П2 = h03∗b11−p∗b128∗qC2+0,66−b   2∗b1•kД +h   b   +1,12∗h   ∗106I2 , где (103)

h0 = h1 +0,4•b2 = 17,5+0,4•5,5 = 19,7 (мм)

kД = 1

П2 = 19,73⋅8,661−3,14⋅8,6628⋅146,92+0,66−1,52⋅8,66+0,71,5+1,12⋅1⋅106⋅10−3514,1= 3,08

Л2 = 2,3⋅D        Z2⋅ℓδΔ2lg4,7⋅D       h   +2⋅b    = 2,3⋅0,11728⋅0,091⋅0,2852lg4,7⋅0,1170,034+2⋅0,0237= 1,4 (104)

Д2 = t212⋅δ⋅kδ• , где (105)

 = 1+15π⋅pZ22−ΔZ1−pZ22= 1+153,14⋅1282= 1,004 (106)

так как при закрытых пазах Z  0

Д2 = 16,8⋅1,00412⋅0,8⋅1,17= 1,5

х2 = 7,9•50•0,091•(3,08+1,4+1,5)•10-6 = 215•10-6 (Ом)

Приводим х2 к числу витков статора:

х2 = х2 •4⋅m1⋅ω1⋅k012Z2= 215⋅10−6⋅4⋅3⋅96⋅0,957228= 0,778 (Ом) (107)

Относительное значение

х2 = х2 •I1HU1H= 0,778•28,06220= 0,099 (108)

# 3.7. Потери и КПД

1.Потери в стали основные:

PСТ. ОСН. = P1,0/50 f150β(kДа•Ba2•ma+kДZ•BZ12+mZ1) , где (109)

P1,0/50 - удельные потери при индукции 1 Тл и частоте перемагничивания 50 Гц. По табл. 8.26 для стали 2013 P1,0/50 = 2,5 (Вт/кг)

ma - масса стали ярма статора, кг:

ma = •(Da - ha )•ha•lCT1•kC1•C =

= 3,14•(0,272 - 0,0353)•0,0353•0,091•0,97•7,8•103 = 17,67 (кг) (110)

С - удельная масса стали; в расчётах принимают С = 7,8•103 (кг/м3)

mZ1 - масса стали зубцов статора, кг:

mZ1 = hZ1•bZ1 СР.•Z1•lCT1•kC1•C =

= 24,7•10-3•6,3•10-3•36•0,091•0,97•7,8•103 = 3,14 (кг) (111)

kДа и kДZ - коэффициенты, учитывающие влияние на потери в стали неравномерности распределения потока по сечениям участков магнитопровода и технологических факторов. Приближенно можно принять kДа = 1,6

и kДZ = 1,8.

PСТ. ОСН. = 2,5•1•(1,6•1,642•17,67+1,8•1,9342•3,14) = 242,9 (Вт)

2.Поверхностные потери в роторе :

PПОВ2 = pПОВ2•(t2 - bШ2)•Z2•lСТ2 , где (112)

pПОВ2 - удельные поверхностные потери :

pПОВ2 = 0,5•k02•Z1⋅n1100001,5•(B02•t1•103)2 , где (113)

B02 - амплитуда пульсации индукции в воздушном зазоре над коронками зубцов ротора:

B02 = 02•kδ⋅Bδ , где (114)

02 зависит от соотношения ширины шлица пазов статора к воздушному зазору . 02 (при bШ1/ = 4/0,5 = 8 по рис. 8.53,б) = 0,375

k02 - коэффициент, учитывающий влияние обработки поверхности головок зубцов ротора на удельные потери . Примем k02 =1,5

B02 = 0,357•1,18•0,739 = 0,331 (Тл)

pПОВ2 = 0,5•1,5•36⋅3000100001,5•(0,331•14)2 = 568 •(16,8 - 1,5)•24  •0,091 = 22,2 (Вт)

3.Пульсационные потери в зубцах ротора :

PПУЛ2 = 0,11•Z1⋅n11000∗B        2•mZ2 , где (115)

BПУЛ2 - амплитуда пульсаций индукции в среднем сечении зубцов :

BПУЛ2 = γ1⋅δ2⋅t2•BZ2 (116)

mZ2 - масса стали зубцов ротора , кг :

mZ2 = Z2•hZ2•bZ2•lСТ2•kC2•C =

= 28•26,65•10-3•9,1•10-3•0,091•0,97•7,8•103 = 3,59 (кг) (117)

BПУЛ2 = 2,5⋅0,8⋅10−3⋅1,82⋅16,8⋅10−3= 0,103 (Тл)

PПУЛ2 = 0,11•36⋅30001000⋅0,1032⋅3,59= 33,9 (Вт)

4.Сумма добавочных потерь в стали :

PСТ. ДОБ. = PПОВ1+PПУЛ1+PПОВ2+PПУЛ2 = 22,2 + 33,9 = 56,1 (Вт) (118)

5.Полные потери в стали:

PСТ. = PСТ. ОСН. + PСТ. ДОБ. = 242,9 + 56,1 = 299 (Вт) (119)

6.Механические потери:

PМЕХ = KT•n102•Da4 = 3000102•0,2724 = 492,6 (Вт) (120)

Для двигателей с 2р=2 KT =1.

7.Холостой ход двигателя:

IХ. Х.  Ix.x.a.2+Ix.x.p.2 , где (121)

IХ.Х.а. = PCT+PMEX+P   1 X.X.m⋅U1H , где (122)

PЭ1 Х.Х. = m•I2•r1 = 3•7,32•0,308 = 27,4 (Вт) (123)

IХ.Х.а. = 299+492,6+27,43⋅220= 1,24 (А)

IХ.Х.Р.  I = 7,3 (A)

IХ.Х. = 1,242+7,32= 7,405 (А)

cos хх = IX.X.a / IX.X. = 1,24/4,98 = 0,25 (124)

# 3.8. Расчет рабочих характеристик

1.Параметры:

r12 = PСТ. ОСН. /(m•I2) = 242,9/(3•7,32) = 3,48 (Ом) (125)

x12 = U1H/I - x1 = 220/7,3 - 1,09 = 44,55 (Ом) (126)

c1 = 1+x1 /x12 = 1+0,731/44,55 = 1,024 (Ом) (127)

 = arctgr1x12−r12x1r12r1+r12+x12x1+x12= arctg0,393⋅44,55-3,48⋅0,7313,480,393+3,48+44,550,731+44,55=

= arctg 0,0067 = 0,38 (23 ) 1o   (128)

Активная составляющая тока синхронного холостого хода :

I0a = (PСТ. ОСН. +3•I2•r1) / (3•U1H) = 242,9+3⋅7,32⋅0,3933⋅220= 0,41 (A) (129)

a = c12 = 1,0242 = 1,048

b = 0

a = c1•r1 = 1,024•0,308 = 0,402 (Ом)

b = c1(x1+c1x2) = 1,024(0.731+1,024•1,12) = 2,51 (Ом)

Потери , не изменяющиеся при изменении скольжения :

PСТ. +PМЕХ. = 299+492,6 = 791,6 (Вт)

| № | Расчётные формулы | Ед. изм. | Скольжение S |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,005 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,03 | 0,035 | SНОМ 0,034 |
| 1 | a•r2/s | Ом | 49,26 | 24,63 | 16,42 | 12,31 | 9,85 | 8,21 | 7,04 | 7,24 |
| 2 | R = a+a•r2/s | Ом | 49,66 | 25,03 | 16,82 | 12,71 | 10,25 | 8,61 | 7,44 | 7,65 |
| 3 | X = b+b•r2/s | Ом | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 4 | Z = (R2+X2)0,5 | Ом | 49,72 | 25,15 | 17,01 | 12,95 | 10,55 | 8,97 | 7,85 | 8,05 |
| 5 | I2 = U1/Z | А | 4,42 | 8,75 | 12,93 | 16,99 | 20,85 | 24,53 | 28,02 | 27,3 |
| 6 | cos 2 = R/Z |  | 0,999 | 0,995 | 0,989 | 0,981 | 0,971 | 0,96 | 0,948 | 0,95 |
| 7 | sin 2 = X/Z |  | 0,05 | 0,1 | 0,147 | 0,194 | 0,238 | 0,28 | 0,32 | 0,31 |
| 8 | I1a = I0a+I2•cos 2 | А | 4,82 | 9,12 | 13,2 | 17,08 | 20,65 | 23,96 | 26,97 | 26,3 |
| 9 | I1p = I0p+I2• sin 2 | А | 5,04 | 5,69 | 6,72 | 8,12 | 9,78 | 11,69 | 13,79 | 13,3 |
| 1 | I1 = (I1a2+I1p2)0,5 | А | 5,97 | 9,75 | 13,81 | 17,91 | 21,85 | 25,66 | 29,29 | 28,5 |
| 1 | I2 = c1•I2 | А | 4,53 | 8,96 | 13,24 | 17,4 | 21,35 | 25,12 | 28,69 | 27,9 |
| 1 | P1 = 3•U1•I1a•10-3 | кВт | 3,18 | 6,02 | 8,71 | 11,27 | 13,63 | 15,81 | 17,8 | 17,36 |
| 1 | PЭ1 = 3•I12•r1•10-3 | кВт | 0,057 | 0,136 | 0,258 | 0,421 | 0,615 | 0,838 | 1,08 | 1,026 |
| 1 | PЭ2 = 3•I22•r2•10-3 | кВт | 0,014 | 0,056 | 0,123 | 0,213 | 0,321 | 0,445 | 0,58 | 0,55 |
| 1 | PДОБ = 0,005•P1 | кВт | 0,016 | 0,03 | 0,04 | 0,056 | 0,068 | 0,079 | 0,089 | 0,087 |
| 1 | P=PСТ+РМЕХ+PЭ1+РЭ2+РДОБ | кВт | 0,879 | 1,014 | 1,213 | 1,482 | 1,796 | 2,154 | 2,541 | 2,455 |
| 1 | Р2 = Р1 - P | кВт | 2,301 | 5,006 | 7,497 | 9,788 | 11,83 | 13,66 | 15,26 | 14,9 |
| 1 |  = 1 - P/P1 |  | 0,743 | 0,851 | 0,871 | 0,889 | 0,888 | 0,884 | 0,877 | 0,878 |
| 1 | cos  = I1a/I1 |  | 0,691 | 0,848 | 0,891 | 0,903 | 0,904 | 0,899 | 0,89 | 0,891 |

Таблица 1. Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Р2НОМ = 14 кВт ; I0p = I = 7,3 A ; PСТ. +PМЕХ. = 791,6 Вт

U1НОМ = 220/380 В ; r1 =0,308 Ом ; r2 = 0,170 Ом

2р=2 ; I0a = 0,41 A ; c1 = 1,024 ; a = 1,048 ; b = 0 ;

a = 0,402 (Ом) ; b = 2,51 (Ом)

2.Расчитываем рабочие характеристики для скольжений

S = 0,005;0,01;0,015; 0,02;0,025;0,03;0,035 , принимая предварительно , что SНОМ r2• = 0,03 .

Результаты расчёта сведены в табл. 1 . После построения рабочих характеристик уточняем значение номинального скольжения : SН = 0,034.

Рабочие характеристики

# 3.9 Расчет пусковых характеристик

# 3.9.1. Расчет токов с учетом влияния изменения параметров под влиянием эффекта вытеснения тока (без учета влияния насыщения от полей рассеяния)

Произведём подробный расчёт пусковых характеристик для s=1. Данные расчёта остальных точек представлены в таблице 2.

Данные спроектированного двигателя:

P2ном=14 кВт; U1ном=220380 В; 2р=4; I1ном=29,2 А; I2ном=26 А; х1=0,673 Ом; х2=0,912 Ом; r1=0,355 Ом; r2=0,186 Ом; sном=0,024

Активное сопротивление обмотки ротора с учётом влияния эффекта вытеснения тока r2ξ', Ом

r2ξ'=KR⋅r2'

Высота стержня в пазу hc, м

hc=hп−(hш−hш') (134)

hc=29,5−(0,7+0,3)=28,5 мм=0,0285 м

Приведённая высота стержня ξ

ξ=2⋅π⋅hcbc⋅f2bп⋅ρν10−7=63,61⋅hcs

ξ=63,61⋅28,5⋅10−31=1,81

Если ξ=1,81 находим ϕ=0,66 по рис 9.57 (стр.428 )

Глубина проникновения тока hr, мм

hr=hc1+ϕ (136)

hr=0,02851+0,66=17,2 мм

Коэффициент kr

kr=qcqr

где qr−площадь сечения, мм2

qr=π⋅b218+b1+br2hr−b12 (138)

br=b1−b1−b2h1hr−b12 (139)

br=7,9−7,9−4,222,417,2−7,92=5,71мм

qr=3,14⋅7,928+7,9+5,71217,2−7,92=114,7 мм2

kr=167114,7=1,46

Коэффициент общего увеличения сопротивления фазы ротора под влиянием эффекта вытеснения тока KR

KR=1+rcr2kr−1,

где для роторов без радиальных вентиляционных каналов с литой обмоткой rc'=rc=40,89⋅10−6 Ом;

KR=1+40,89⋅10−659,37⋅10−61,46−1=1,32

r2ξ'=1,32⋅0,186=0,246 Ом

Индуктивное сопротивление обмотки ротора с учётом влияния эффекта вытеснения тока x2ξ', Ом

x2ξ'=KX⋅x2', (141)

где КX− коэффициент изменения индуктивного сопротивления фазы обмотки ротора от действия эффекта вытеснения тока;

Согласно тому, что ξ=1,81, тогда ϕ'=kд=0,81, рис. 9.58 (стр. 428);

КХ=λП2ξ+λЛ2+λД2λП2+λЛ2+λД2,

где λп2ξ−коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния с учётом эффекта вытеснения тока;

λП2ξ=λП2−ΔλП2ξ,

Где

ΔλП2ξ=λп2'(1−kд)=h03⋅b11−π⋅b218⋅qc2+0,66−bш2⋅b1(1−kд), (144)

ΔλП2ξ=24,083⋅7,91−3,14⋅7,928⋅1672+0,66−1,52⋅7,9(1−0,81)=0,25

λП2ξ=2,58−0,25=2,33

КХ=2,33+0,59+2,092,58+0,59+2,09=0,95

x2ξ'=0,912⋅0,95=0,866 Ом

Пусковые параметры.

Индуктивное сопротивление взаимной индукции x12, Ом

x12п=kμ⋅x12

x12п=1,46⋅27,14=39,62Ом

Коэффициент с1п

с1п=1+x1x12п

с1п=1+0,67339,62=1,017

Расчёт токов с учётом влияния эффекта вытеснения тока I2П' и I1П, А

I2П'=U1RП2+XП2

I1П=I2'RП2+ХП+x12П2с1П⋅х12П,

Сопротивление RП, Ом

RП=r1+c1Пr2ξ's, (149)

RП=0,355+1,0170,2461=0,605 Ом

Сопротивление XП, Ом

XП=x1+c1П⋅x2ξ' (150)

XП=0,673+1,017⋅0,866=1,55 Ом

Ток в обмотке ротора I2П', А

I2П'=2200,6052+1,552=132,2 А

I1П=132,2⋅0,6052+1,55+39,6221,017⋅39,62=135,1 А

Таблица 2 – Расчет токов в пусковом режиме асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с учетом влияния эффекта вытеснения тока

| № | Расчетная формула | Размер-ность | Скольжение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | sкр=0,14 |
| 1 | ξ=63,61hcs | - | 1,81 | 1,63 | 1,28 | 0,81 | 0,57 | - |
| 2 | ϕξ | - | 0,66 | 0,45 | 0,19 | 0,04 | 0,01 | - |
| 3 | hr=hc1+ϕ | мм | 17,2 | 19,7 | 23,9 | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| 4 | kr=qcqr | - | 1,46 | 1,3 | 1,12 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | KR=1+rcr2kr−1 | - | 1,32 | 1,21 | 1,08 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | r2ξ'=KR⋅r2' | Ом | 0,246 | 0,225 | 0,2 | 0,186 | 0,186 | 0,186 |
| 7 | kД=ϕ'ξ | - | 0,81 | 0,86 | 0,93 | 0,97 | 0,99 | 0,98 |
| 8 | λП2ξ=λП2−ΔλП2ξ | - | 2,33 | 2,4 | 2,49 | 2,54 | 2,57 | 2,55 |
| 9 | КХ=λП2ξ+λЛ2+λД2λП2+λЛ2+λД2 | - | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 |
| 10 | x2ξ'=KX⋅x2' | Ом | 0,866 | 0,885 | 0,894 | 0,903 | 0,912 | 0,908 |
| 11 | RП=r1+c1Пr2ξ's | Ом | 0,605 | 0,641 | 0,762 | 1,3 | 2,25 | 1,7 |
| 12 | XП=x1+c1П⋅x2ξ' | Ом | 1,55 | 1,57 | 1,58 | 1,59 | 1,6 | 1,6 |
| 13 | I2П'=U1RП2+XП2 | А | 132,2 | 129,7 | 125,4 | 107,1 | 79,7 | 94,2 |
| 14 | I1П=I2'⋅RП2+ХП+x12П2с1П⋅х12П | А | 135,1 | 132,6 | 128,2 | 109,6 | 81,7 | 96,8 |

# 3.9.2 Расчёт пусковых характеристик с учётом влияния вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния

Произведём подробный расчёт пусковых характеристик для s=1. Данные расчёта остальных точек представлены в таблице 3.

Индуктивные сопротивления обмоток.

Фиктивная индукция потока рассеяния в воздушном зазоре ВФδ, Тл

ВФδ=Fп.ср⋅10−61,6⋅δ⋅СN,

где Fп.ср− средняя МДС обмотки, отнесённая к одному пазу обмотки статора, А;

СN−рассчитываемый коэффициент;

Fп.ср=0,7I1⋅kнас⋅uпakβ'+kу1⋅kоб1Z1Z2,

где kнас−коэффициент насыщения, kнас=1,35;

I1−ток статора, без учёта насыщения, А;

a−число параллельных ветвей обмотки статора;

uП1−число эффективных проводников в пазу статора;

kβ'−коэффициент, учитывающий уменьшение МДС паза, kβ'=1;

ky1−коэффициент укорочения шага обмотки, ky1=1;

Fп.ср=0,7135,1⋅1,35⋅1311+1⋅0,9584838=3668 А

СN=064+2,5δtZ1+tZ2

СN=0,64+2,50,512,1+15,2=0,978

ВФδ=3668⋅10−61,6⋅0,5⋅10−3⋅0,978=4,69 Тл

При ВФδ=4,69 Тл, kδ=0,5 по рис. 9.61

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки статора с учётом влияния насыщения для открытого паза λп1нас

λп1нас=λп1−Δλп1нас,

где Δλп1нас−уменьшение коэффициента проводимости для полуоткрытых пазов статора;

Δλп1нас=hш1+0,58⋅hkbш1⋅с1с1+1,5⋅bш1,

где с1− значение дополнительного эквивалентного раскрытия пазов статора;

с1=tZ1−bш1⋅1−kδ (156)

с1=12,1−3,7⋅1−0,5=4,2

hk=b1−bш2

hk=7,6−3,72=1,95 мм

Δλп1нас=1+0,58⋅1,954,7⋅4,24,2+1,5⋅3,7=0,25

λп1нас=1,42−0,25=1,18

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния обмотки статора с учётом влияния насыщения λд1нас

λд1нас=kδ⋅λд1

λд1нас=1,74⋅0,5=0,87

Индуктивное сопротивление фазы обмотки статора с учётом влияния насыщения х1нас, Ом

х1нас=х1λ1насλ1=x1λп1нас+λд1нас+λл1λп1+λд1+λл1

х1нас=0,6731,18+1,34+0,871,42+1,34+1,74=0,505 Ом

Коэффициент магнитной проводимости пазового рассеяния обмотки ротора с учётом влияния насыщения и вытеснения тока λп2ξ.нас

λп2ξ.нас=λп2ξ−Δλп2нас,

где Δλп2нас− уменьшение коэффициента проводимости для открытых и полуоткрытых пазов ротора;

Δλп2нас=hш2bш2⋅с2с2+bш2,

где hш2−высота для закрытых пазов ротора, мм;

hш2=hш'+hш

hш2=0,3+0,7=1 мм

с2− значение дополнительного эквивалентного раскрытия пазов ротора;

с2=tZ2−bш21−kδ (163)

с2=15,2−1,51−0,5=6,85

Δλп2нас=11,5⋅6,856,85+1,5=0,55		λп2ξ.нас=2,33−0,55=1,78

Коэффициент магнитной проводимости дифференциального рассеяния ротора с учётом влияния насыщения λд2нас

λд2нас=kδ⋅λд2,

λд2нас=2,09⋅0,5=1,05

Приведённое индуктивное сопротивление фазы обмотки ротора с учётом влияния эффекта вытеснения тока и насыщения х2ξнас', Ом

х'2ξ.нас=х2'λ2ξнасλ2=x2'λп2ξнас+λд2нас+λл1λп2+λд2+λл2

х'2ξ.нас=0,9121,78+1,05+0,592,58+2,09+0,59=0,593 Ом

Коэффициент насыщения с1пнас

с1пнас=1+x1насx12п,

где x12п−индуктивное сопротивление взаимной индукции, Ом

x12п=kμ⋅x12

x12п=27,14⋅1,46=39,62 Ом

с1пнас=1+0,50539,62=1,013

Расчёт токов и моментов.

Сопротивление Rп.нас, Ом

Rп.нас=r1+c1п.нас⋅х'2ξ.насs

Rп.нас=0,355+1,013⋅0,246=0,604 Ом

Индуктивное сопротивлениеXп.нас, Ом

Xп.нас=x1нас+c1П.нас⋅x'2ξнас

Xп.нас=0,505+1,013⋅0,593=1,11 Ом

Ток в обмотке ротора I2нас', А

I2нас'=U1Rп.нас2+Xп.нас2 I2нас'=2200,6042+1,112=174,1 А

Ток насыщения I1нас, А

I1нас=I2нас'Rп.нас2+Хп.нас+x12П2с1п.нас⋅х12П

I1нас=174,1⋅0,6042+1,11+39,6221,013⋅39,62=176,7 А

Коэффициент насыщения kнас'

kнас'=177135,1=1,31

Кратность пускового тока I1∗

Iп∗=I1насI1ном,

Iп∗=176,728,4=6,2

Кратность пускового момента Мп∗

Мп∗=I'2насI'2ном2KRsномs,

Мп∗=174,1262⋅1,32⋅0,24=1,43

Критическое скольжение sкр

sкр=r2ξ'x1насс1пнас+x2ξнас', (174)

sкр=0,1860,591,015+0,713=0,14

Таблица 3 – Расчет токов в пусковом режиме асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с учетом влияния эффекта вытеснения тока и насыщения от полей рассеяния

| № п/п | Расчетная формула |  | Скольжение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | sкр=0,14 |
| 1 | kнас | - | 1,35 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,05 | 1,08 |
| 2 | Fп.ср=0.7I1⋅kнас⋅uпakβ'+kу1⋅kоб1Z1Z2 | А | 3668 | 3467 | 3094 | 2422 | 1725 | 2102 |
| 3 | ВФδ=Fп.ср⋅10−61,6⋅СN | Тл | 4,69 | 4,43 | 3,95 | 3,1 | 2,21 | 2,69 |
| 4 | kδ=fВФδ | - | 0,5 | 0,53 | 0,61 | 0,72 | 0,84 | 0,79 |
| 5 | с1=tZ1−bШ1⋅1−kδ | мм | 4,2 | 3,95 | 3,28 | 2,35 | 1,34 | 1,76 |
| 6 | λп1нас=λп1−Δλп1нас | - | 1,17 | 1,18 | 1,2 | 1,25 | 1,31 | 1,28 |
| 7 | λд1нас=kδ⋅λд1 | - | 0,87 | 0,92 | 1,06 | 1,25 | 1,46 | 1,37 |
| 8 | х1нас=х1λ1насλ1 | Ом | 0,505 | 0,514 | 0,538 | 0,574 | 0,615 | 0,597 |
| 9 | с1п=1+х1насх12п | - | 1,013 | 1,013 | 1,014 | 1,014 | 1,016 | 1,015 |
| 10 | с2=tZ2−bШ2⋅1−kδ | мм | 6,85 | 6,44 | 5,34 | 3,84 | 2,19 | 2,88 |
| 11 | λп2ξ.нас=λп2ξ−Δλп2нас | - | 1,78 | 1,86 | 1,96 | 2,06 | 2,17 | 2,11 |
| 12 | λд2нас=kδ⋅λд2 | - | 1,05 | 1,11 | 1,27 | 1,5 | 1,76 | 1,65 |
| 13 | х'2ξ.нас=х2'λ2ξнасλ2 | Ом | 0,593 | 0,617 | 0,662 | 0,72 | 0,787 | 0,754 |
| 14 | Rп.нас=r1+c1п.нас⋅х'2ξ.нас | Ом | 0,6 | 0,64 | 0,76 | 1,3 | 2,24 | 1,7 |
| 15 | Xп.нас=x1нас+c1П.нас⋅x'2ξнас | Ом | 1,11 | 1,14 | 1,21 | 1,3 | 1,41 | 1,36 |
| 16 | I2нас'=U1Rп.нас2+Xп.нас2 | А | 174,4 | 168,3 | 153,9 | 119,7 | 83,1 | 101,1 |
| 17 | I1нас=I2нас'⋅Rп.нас2+Хп.нас+x12П2с1п.нас⋅х12П | А | 177 | 170,9 | 156,4 | 122 | 84,6 | 103,1 |
| 18 | k'нас=I1насI1п | - | 1,31 | 1,29 | 1,22 | 1,11 | 1,04 | 1,07 |
| 19 | I1∗=I1насI1ном | - | 6,2 | 6,0 | 5,5 | 4,3 | 3,0 | 3,6 |
| 20 | М=I'2насI'2номKRsномs | - | 1,43 | 1,52 | 1,82 | 2,54 | 2,45 | 2,59 |

Спроектированный асинхронный двигатель удовлетворяет требованиям ГОСТ как по энергетическим показателям (КПД и Сosϕ), так и по пусковым характеристикам.

Пусковые характеристики

# 4. тепловой и вентиляционный расчеты

1.Превышение температуры внутренней поверхности сердечника статора над температурой воздуха внутри двигателя :

пов1 = KPJ.II1'+PCT.OCHp∗D∗l1∗α1 , где (173)

PЭ. П1 - электрические потери в пазовой части обмотки статора :

PЭ. П1= k•PЭ1•2∗l1lCP.1= 1,07∗10262∗0,0890,882= 221,5 (Вт) (174)

PЭ1 = 1026 Вт (из табл.1 при s = sНОМ)

k = 1,07 (для обмоток с изоляцией класса нагревостойкости F)

K = 0,22 (по табл. 8.33)

1 - коэффициент теплоотдачи с поверхности ; 1 = 152 (Вт/м2•С)

пов1 = 0,22221,5+242,90,152⋅0,091⋅152=49,69∘C

2. Перепад температуры в изоляции пазовой части обмотки статора :

из. п1= P      1Z1⋅IIII1⋅ℓ1b         1λ           +b1+b216∗λ , где (175)

ПП1 = 2•hПК+b1+b2 = 2•20,45+8,66+11,75 = 66,2 (мм) = 0,0662 (м)

ЭКВ - средняя эквивалентная теплопроводность пазовой изоляции , для

класса нагревостойкости F ЭКВ = 0,16 Вт/(м•С)

ЭКВ - среднее значение коэффициента теплопроводности , по рис. 8.72 при

d/dИЗ = 1,32/1,405 = 0,94 ЭКВ = 1,3 Вт/(м2•С)

из. п1= 221,536⋅0,0662⋅0,0910,40,14+11,75+8,6616⋅1,3⋅10−3= 3,87 (С)

3. Перепад температуры по толщине изоляции лобовых частей :

из. л1= P       1'2⋅Z1⋅II   1⋅ℓ1b           1λ           +hII112⋅λ           , где (176)

PЭ. Л1 - эл. потери в лобовой части обмотки статора :

PЭ. Л1 = k•PЭ1•2⋅ℓℓCP.1= 1,07⋅10262⋅0,3520,882= 876 (Вт) (177)

ПЛ1 = ПП1 = 0,0662 (м)

bИЗ. Л1 МАХ =0,05

из. л1= 8762⋅36⋅0,0662⋅0,3520,050,16+20,4512⋅1,3⋅10−3= 1,02 (С)

4. Превышение температуры наружной поверхности лобовых частей над температурой воздуха внутри двигателя :

пов. л1= K⋅P       1'2⋅π⋅D⋅ℓ⋅α1=0,22⋅8762⋅м3,14⋅0,152⋅82,02⋅10−3⋅152= 16,19 (С) (178)

5. Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой воздуха

внутри двигателя :

1= DνIIOB1+DνIIJ.II12∗l1+DνIIJ.+DνIIOB.A12∗lA1lCP.1=

= 49,69+4,662⋅0,089+1,02+16,192⋅0,3520,882= 24,7 (С) (179)

6. Превышение температуры воздуха внутри двигателя над температурой окружающей среды :

В = PB'SKOP∗αB , где (180)

PВ - сумма потерь , отводимых в воздух внутри двигателя :

PВ = P - (1 - K)(PЭ. П1+PСТ. ОСН. ) - 0,9PМЕХ , где (181)

P - сумма всех потерь в двигателе при номинальном режиме :

P = P +(k - 1)(PЭ1+PЭ2) = 2255+(1,07 - 1)(1026+550) = 2365 (Вт) (182)

PВ = 2365 - (1 - 0,22)(221,5+242,9) - 0,9•492,6 = 1559 (Вт)

SКОР - эквивалентная поверхность охлаждения корпуса :

SКОР = (•Da+8•ПР)(l1+2•lВЫЛ1) , где (183)

ПР - условный периметр поперечного сечения рёбер корпуса двигателя , по рис. 8.73 для h = 160 мм ПР = 0,32 .

В - среднее значение коэффициента подогрева воздуха , по рис. 8.70,б

В = 20 Вт/м2•С .

SКОР = (3,14•0,272+8•0,32)(0,091+2•82,02•10-3) = 0,96 (м2)

В = 1559/(0,96•20) = 73,6 (C)

7. Среднее превышение температуры обмотки статора над температурой окружающей среды:

1 = 1 +В = 24,7+73,6 = 98,3 (С) (184)

8. Проверка условий охлаждения двигателя :

Требуемый для охлаждения расход воздуха

В = km⋅P'1100⋅ΔνB , где (185)

km = m'n∗Da100=3,33000⋅0,272100= 9,43 (186)

Для двигателей с 2р=2 m= 3,3

В = 9,43⋅23651100⋅73,6= 0,27 (м3/с)

Расход воздуха ,обеспечиваемый наружным вентилятором

В = 0,6⋅Da3n100=0,6⋅0,27233000100= 0,36 (м3/c) (187)

Нагрев частей двигателя находится в допустимых пределах.

Вентилятор обеспечивает необходимый расход воздуха.

Вывод : спроектированный двигатель отвечает поставленным в техническом задании требованиям.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Станина представляет собой остов электрической машины, в котором расположен сердечник статора с обмоткой. Станина воспринимает механическую нагрузку от сердечника статора с обмоткой и от ротора (через подшипниковые щиты), кроме того, станина учитывает в процессе теплоотдачи от сердечника статора к окружающей среде. Для размещения вводного устройства на станине имеются специальные основания, выполненные в процессе отливки или же приваренные, а в самой станине имеются окна, через которые проходят выводные концы обмотки. На торцах станины делают заточки для посадки и центрирования подшипниковых щитов. При h≤250 мм посадочная поверхность заточки обычно внешняя. При массе двигателя 30 кг и более предусматривают один или два рым-болта, облегчающие подъем двигателей при их транспортировке и монтаже. Сердечник статора имеет шихтованную конструкцию, т.е.из предварительно отштампованных и изолированных листов электротехнической стали толщиной 0,5 мм. Для предотвращения «распущения» сердечника крайние листы штампуют из стали толщиной 1 мм. Листы сердечников статоров двигателей с высотой оси вращения h≤250 мм набирают на отправку по внутреннему диаметру. При сборке листов их ориентируют по шихтованному знаку (полукруглой лунке). Набранный пакет сердечника спрессовывают и без снятия давления пресса скрепляют специальными скобами, располагаемыми по наружной поверхности сердечника в канавках, имеющих форму ласточкина хвоста. Концы скоб загибают, и сердечник оказывается надежно закрепленным. Сердечники роторов асинхронных двигателей шихтуют из листов отштампованных из высечки листов статором. Листы короткозамкнутых роторов набирают на отправку по внутренней вырубке листов. Набранный на отправку и отпрессованный пакет ротора поступает на заливку алюминием. Затем пакеты снимают с оправки и напрессовывают на вал (без шпонки). Сердечники роторов протачивают до необходимого размера по наружному диаметру. Для передачи механических усилии от вала к станине служат подшипниковые щиты. Материалом для изготовления щитов в асинхронных двигателях является алюминии или чугун. Размеры свободного конца вала выбраны в соответствии с ГОСТ 18709-73 и ГОСТ 20839-75 по наибольшему моменту вращения

# БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Проектирование электрических машин: учебник для вузов / И.П. Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. Токарев; под ред. И.П. Копылова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2002. – 757 с.

2. Справочник по электротехнике и электрооборудованию: учебник для вузов / О.Д. Гольдберг, Я.С. Гурин, И.С. Свириденко; под ред. О.Д. Гольдберга. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. – 430 .

3. ГОСТ 19523 – 81. Двигатели трёхфазные асинхронные короткозамкнутые серии 4А с высотой оси вращения от 50 до 355 мм. Технические условия. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 50 с. 4. Асинхронные двигатели серии 4А: справочник / А.Э. Кравчик, М.М. Шлаф, В.И. Афонин, Е.А. Соболенская. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 504 с.